3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СУММАТОРА-УМНОЖИТЕЛЯ

3.1 Логический синтез одноразрядного четверичного сумматора-умножителя

ОЧУС – это комбинационное устройство, имеющее 5 двоичных входов (2 разряда из регистра Мн, 2 разряда из регистра Мт и управляющий вход h) и 3 двоичных выхода.

Принцип работы ОЧУС представлен с помощью таблицы истинности (таблица 3.1.1).

Разряды множимого закодированы: 0 – 10, 1 – 00, 2 – 01, 3 – 11;

Разряды множителя закодированы: 0 – 00, 1 – 01, 2 – 10, 3 – 11;

Управляющий вход h определяет тип операции:

«0» – вывод результата умножения закодированных цифр с добавлением переноса из предыдущего ОЧУС, перенос в следующий ОЧУС.

«1» – вывод без изменения значения разрядов, поступивших из регистра множимого, перенос из и в ОЧУС равны нулю.

В таблице 3.1 выделены безразличные наборы, т.к. на входы ОЧУС из разрядов множителя не может поступить код «11».

Таблица 3.1 – Таблица истинности ОЧУС

| P1 | x1 | x2 | y1 | y2 | h | P | Q1 | Q2 | Пример операции в четверичной с/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0+1·0=00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Выход - код «01» |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1·1=01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Выход - код «01» |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0+1·2=02 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Выход - код «01» |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 0+1·3=03 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | Выход - код «01» |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0+0·0=00 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Выход - код «00» |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0+0·1=00 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Выход - код «00» |
| Продолжение таблицы 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0+0·2=00 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Выход - код «00» |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 0+0·3=00 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | Выход - код «00» |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0+3·0=00 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Выход - код «03» |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0+3·1=03 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Выход - код «03» |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0+3·2=12 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Выход - код «03» |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 0+3·3=21 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | Выход - код «03» |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0+2·0=00 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Выход - код «02» |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0+2·1=02 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Выход - код «02» |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0+2·2=10 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Выход - код «02» |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 0+2·3=12 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | Выход - код «02» |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1+1·0=01 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | Выход - код «01» |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 1+1·1=02 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | Выход - код «01» |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+1·2=03 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | Выход - код «01» |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 1+1·3=10 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | Выход - код «01» |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1+0·0=01 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | Выход - код «00» |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 1+0·1=01 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | Выход - код «00» |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0·2=01 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | Выход - код «00» |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 1+0·3=01 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | Выход - код «00» |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1+3·0=01 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | Выход - код «03» |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 1+3·1=10 |
| Продолжение таблицы 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | Выход - код «03» |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1+3·2=13 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | Выход - код «03» |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 1+3·3=22 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | Выход - код «03» |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1+2·0=01 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | Выход - код «02» |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 1+2·1=03 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | Выход - код «02» |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1+2·2=11 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | Выход - код «02» |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 1+2·3=13 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | Выход - код «02» |

Минимизация функции P:

Минимизацию переключательных функций проведём с помощью карт Карно-Вейча.  Для функции Р заполненная карта приведена на рисунке 3.2. В рисунках 3.1 – 3.3 символом «х» отмечены наборы, на которых функция может принимать произвольное значение (безразличные наборы).

| y1y2h P1x1x2 | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | х | 0 | 0 |
| 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 |
| 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 |
| 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 110 | х | х | х | х | x | x | x | 0 |
| 111 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 101 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | 0 |

Рисунок 3.2 – Минимизация функции P при помощи карты Карно

Минимизировав функцию, получим:

P = x2y1h̅͞

Эффективность минимизации:

Минимизация функции Q1:

| y1y2h P1x1x2 | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | х | 0 | 0 |
| 001 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 |
| 011 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 0 |
| 010 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| 110 | х | х | х | х | x | x | x | 0 |
| 111 | x | x | x | х | x | x | x | 1 |
| 101 | x | x | x | х | x | x | x | 0 |
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |

Рисунок 3.3 – Минимизация функции Q1 при помощи карты Карно

Минимизировав функцию, получим:

Q1 = y̅₁·y̅₂·h̅ + x₁·y̅₁ + P̅₁·x₁·x̅₂ + P₁·x₁·x₂ + P₁·x̅₁·x̅₂ + x₁·y₁·h + P̅₁·x̅₁·x₂·y̅₂·h̅

В базисе И, НЕ (А4):

Q1 = y̅₁·y̅₂·h̅· x₁·y̅₁· P̅₁·x₁·x̅₂· P₁·x₁·x₂  · P₁·x̅₁·x̅₂ · x₁·y₁·h · P̅₁·x̅₁·x₂·y̅₂·h̅

Эффективность минимизации:

Минимизация функции Q2:

| 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| x | x | x | x | x | x | x | 1 |

Рисунок 3.5 – Минимизация функции Q2 при помощи карты Вейча.

Минимизировав функцию, получим:

Q₂ = x₁·x₂·y₁ + P̅₁·x₂·y₂ + P̅₁·x₂·h + x̅₁·x̅₂·y₁·h̅

В базисе И, НЕ (А4):

Q2=x1x2y1⋅P1x2y2⋅P1x2h⋅x1  x2y1h

Эффективность минимизации:

3.2 Логический синтез одноразрядного четверичного сумматора

Одноразрядный четверичный сумматор – это комбинационное устройство, имеющее 5 двоичных входов (2 разряда одного слагаемого, 2 разряда второго слагаемого и вход переноса) и 3 двоичных выхода.

Принцип работы ОЧС представлен с помощью таблицы истинности (таблица 3.2)

Кодировка слагаемых обоих разрядов: 0 – 10, 1 – 00, 2 – 01, 3 – 11;

Таблица 3.2 — Таблица истинности ОЧС

| a1 | a2 | b1 | b2 | p | П | S1 | S2 | Пример операции в четверичной с/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1+1+0=02 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1+1+1=03 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+2+0=03 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1+2+1=10 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0+0=01 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1+0+1=02 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1+3+0=10 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1+3+1=11 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2+1+0=03 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2+1+1=10 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2+2+0=10 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2+2+1=11 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2+0+0=02 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2+0+1=03 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2+3+0=11 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2+3+1=12 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1+0=01 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0+1+1=02 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0+2+0=02 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0+2+1=03 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0+0+0=00 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+0+1=01 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0+3+0=03 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0+3+1=10 |
| Продолжение таблицы 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3+1+0=10 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+1+1=11 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3+2+0=11 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3+2+1=12 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+0+0=03 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+0+1=10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3+3+0=12 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+3+1=13 |

Минимизация функции П:

| b1b2p a1a2 | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Рисунок 3.6 – Минимизация функции П при помощи карты Карно.

Следовательно:

П = a₂·b̅₁·p + a₁·a₂·b̅₁ + a̅₁·b₁·b₂ + b₁·b₂·p + a₁·a₂·p + a₂·b₂ + a̅₁·b₂·p

Реализуем в базисе И, искючающее ИЛИ, ЕДЕНИЦА (А2):

П= ( (a₂·(b₁⊕1)·p ⊕ 1) · (a₁·a₂·(b₁⊕1) ⊕ 1) · ((a₁⊕1)·b₁·b₂ ⊕ 1) · (b₁·b₂·p ⊕ 1) · (a₁·a₂·p ⊕ 1) · (a₂·b₂ ⊕ 1) · ((a₁⊕1)·b₂·p ⊕ 1) ) ⊕ 1=b₂·(p ⊕ b₁·(p⊕1)) ⊕ a₁·b₂·(b₁ ⊕ p) ⊕ a₂·(b₂ ⊕ p)·(b₁ ⊕ 1) ⊕ a₁·a₂·(b₁ ⊕ b₂ ⊕ p ⊕ 1)

Эффективность минимизации

Минимизация функции S1:

| b1b2p a1a2 | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Рисунок 3.6 – Минимизация функции S1 при помощи карты Карно.

Следовательно:

S1=a2 b̅₁ b̅₂ p̅ + a̅₁ b̅₁ b̅₂ p + a̅₁ b̅₁ b₂ p̅ + a₁ b₁ b₂ p + a₂ b₁ b̅₂ p + a₁ b₁ b̅₂ p̅ + a̅₂ b̅₁ b₂ p + a̅₂ b₁ b₂ p̅

Реализуем в базисе И, искючающее ИЛИ, ЕДЕНИЦА (А2):

S1 = ( (a₂·(b₁⊕1)·(b₂⊕1)·(p⊕1) ⊕ 1) · ((a₁⊕1)·(b₁⊕1)·(b₂⊕1)·p ⊕ 1) · ((a₁⊕1)·(b₁⊕1)·b₂·(p⊕1) ⊕ 1) · (a₁·b₁·b₂·p ⊕ 1) · (a₂·b₁·(b₂⊕1)·p ⊕ 1) · (a₁·b₁·(b₂⊕1)·(p⊕1) ⊕ 1) · ((a₂⊕1)·(b₁⊕1)·b₂·p ⊕ 1) · ((a₂⊕1)·b₁·b₂·(p⊕1) ⊕1)) ⊕ 1=

= (a₁ ⊕ a₂)·(b₁ ⊕ b₂ ⊕ p) ⊕ a₂ ⊕ b₂ ⊕ p·(1 ⊕ b₁ ⊕ b₂)

Эффективность минимизации:

Также выполним минимизацию функции S1 при помощи алгоритма извлечения (метода Рота).

Определим множество единичных кубов L:

L=00001 00010 00011 00110 010001001 01010 01101 10011 10100 10110 10111 11000 11100 1110111111

Определим множество безразличных кубов N:

N=Ø

Сформируем множество С0=L N:

С0=L

Первым этапом алгоритма Рота является нахождение множества простых импликант Z. Для его реализации используется операция умножения (*) над множествами С0, С1и т.д. Операция умножения прекращается, когда мощность очередного множества Ci становится меньше двух.

Первый шаг умножения (С0*С0) представлен в таблице 3.3

Таблица 3.3 – Операция С0*С0

| C0*C0 | 00001 | 00010 | 00011 | 00110 | 01000 | 01001 | 01010 | 01101 | 10011 | 10100 | 10110 | 10111 | 11000 | 11100 | 11101 | 11111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00010 | 000yy | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00011 | 000y1 | 0001y | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00110 | 00yyy | 00y10 | 00y1y | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01000 | 0y00y | 0y0y0 | 0y0yy | 0yyy0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01001 | 0y001 | 0y0yy | 0y0y1 | 0yyyy | 0100y | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01010 | 0y0yy | 0y010 | 0y01y | 0yy10 | 010y0 | 010yy | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01101 | 0yy01 | 0yyyy | 0yyy1 | 0y1yy | 01y0y | 01y01 | 01yyy | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10011 | y00y1 | y001y | y0011 | y0y1y | yy0yy | yy0y1 | yy01y | yyyy1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 10100 | y0y0y | y0yy0 | y0yyy | y01y0 | yyy00 | yyy0y | yyyy0 | yy10y | 10yyy | - |  |  |  |  |  |  |
| 10110 | y0yyy | y0y10 | y0y1y | y0110 | yyyy0 | yyyyy | yyy10 | yy1yy | 10y1y | 101y0 | - |  |  |  |  |  |
| 10111 | y0yy1 | y0y1y | y0y11 | y011y | yyyyy | yyyy1 | yyy1y | yy1y1 | 10y11 | 101yy | 1011y | - |  |  |  |  |
| 11000 | yy00y | yy0y0 | yy0yy | yyyy0 | y1000 | y100y | y10y0 | y1y0y | 1y0yy | 1yy00 | 1yyy0 | 1yyyy | - |  |  |  |
| 11100 | yyy0y | yyyy0 | yyyyy | yy1y0 | y1y00 | y1y0y | y1yy0 | y110y | 1yyyy | 1y100 | 1y1y0 | 1y1yy | 11y00 | - |  |  |
| 11101 | yyy01 | yyyyy | yyyy1 | yy1yy | y1y0y | y1y01 | y1yyy | y1101 | 1yyy1 | 1y10y | 1y1yy | 1y1y1 | 11y0y | 1110y | - |  |
| 11111 | yyyy1 | yyy1y | yyy11 | yy11y | y1yyy | y1yy1 | y1y1y | y11y1 | 1yy11 | 1y1yy | 1y11y | 1y111 | 11yyy | 111yy | 111y1 | - |
| A1 | 000x1 0x001 | 0001x 00x10 0x010 | x0011 | x0110 | 0100x 010x0 x1000 | 01x01 | Ø | x1101 | 10x11 | 101x0 1x100 | 1011x | 1x111 | 11x00 | 1110x | 111x1 | Ø |

В результате этой операции сформируются новое множество кубов A1:

A1=000x1 0x001 0001x 00x10 0x010x0011 x0110 0100x 010x0 x100001x01 x1101 10x11 101x0 1x100 1011x 1x111 11x00 1110x 111x1

Множество Z0 кубов, не участвовавших в образовании новых кубов,

пустое.

Соответственно, множество C1 будет выглядеть следующим образом:

C1=000x1 0x001 0001x 00x10 0x010x0011 x0110 0100x 010x0 x100001x01 x1101 10x11 101x0 1x100 1011x 1x111 11x00 1110x 111x1

Второй шаг умножения (С1*С1) приведён в таблице 3.4 (приложение Б).

В результате этой операции, сформировалось пустое множество А2.

Множество Z1 кубов, не участвовавших в образовании новых кубов:

Z1=000x1 0x001 0001x 00x10 0x010x0011 x0110 0100x 010x0 x100001x01 x1101 10x11 101x0 1x100 1011x 1x111 11x00 1110x 111x1

На этом заканчивается этап поиска простых импликант. Множество простых импликант:

Z=Z0⋃Z1=000x1 0x001 0001x 00x10 0x010x0011 x0110 0100x 010x0 x100001x01 x1101 10x11 101x0 1x100 1011x 1x111 11x00 1110x 111x1

Следующим этапом алгоритма Рота является поиск L-экстремалей на множестве простых импликант. Для этого с помощью операции вычитания «#» находим кубы, которые могут являться L-экстремалями, и проверяем x принадлежность полученных кубов к множеству L с помощью операции пересечения «∩».

Операция z#(Z-z) для поиска таких кубов представлена в таблице 3.5, а операция L∩(z#(Z-z)) для проверки принадлежности этих кубов к множеству L представлена в таблице 3.6

Таблице 3.5 приведена в приложении В.

Таблица 3.6 приведена в приложении Г.

По результатам таблицы 3.6 L-экстремали = {0x010} покрывают наборы из множества L, а значит они обязательно должны войти в минимальное покрытие, следовательно:

E=0x010

Далее выясним, какие из вершин комплекса L не покрываются L-

экстремалями. Для этого из каждого куба комплекса L вычтем (#) элементы

множества Е (таблица 3.7).

Таблица 3.7 приведена в приложении Д.

Множество кубов, непокрываемых L-экстремалями:

 L´ = L # E = { 00001 00011 00110 01000 01001 01101 10011 10100 10110 10111 11000 11100 11101 11111 }

Необходимо выявить минимальное необходимое количество кубов множества Z͠, которые будут непокрытые кубы из множества L`.

Z͠=Z-E=000x1 0x001 0001x 00x10 x0011 x01100100x 010x0 x1000 01x01 x1101 10x11 101x0 1x100 1011x 1x111 11x00 1110x 111x1

Таблица 3.8 – Операция Z͠ ∩L´

| Z͠ ∩L´ | 00001 | 00011 | 00110 | 01000 | 01001 | 01101 | 10011 | 10100 | 10110 | 10111 | 11000 | 11100 | 11101 | 11111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000x1 | 00001 | 00011 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
| 0x001 | 00001 | Ø | Ø | Ø | 01001 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
| 0001x | Ø | 00011 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
| 00x10 | Ø | Ø | 00110 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
| x0011 | Ø | 00011 | Ø | Ø | Ø | Ø | 10011 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
| x0110 | Ø | Ø | 00110 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 10110 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
| 0100x | Ø | Ø | Ø | 01000 | 01001 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
| 010x0 | Ø | Ø | Ø | 01000 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
| x1000 | Ø | Ø | Ø | 01000 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 11000 | Ø | Ø | Ø |
| 01x01 | Ø | Ø | Ø | Ø | 01001 | 01101 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
| x1101 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 01101 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 11101 | Ø |
| 10x11 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 10011 | Ø | Ø | 10111 | Ø | Ø | Ø | Ø |
| 101x0 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 10100 | 10110 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
| 1x100 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 10100 | Ø | Ø | Ø | 11100 | Ø | Ø |
| 1011x | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 10110 | 10111 | Ø | Ø | Ø | Ø |
| 1x111 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 10111 | Ø | Ø | Ø | 11111 |
| 11x00 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 11000 | 11100 | Ø | Ø |
| 1110x | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 11100 | 11101 | Ø |
| 111x1 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 11101 | 11111 |

Могут быть получены следующие тупиковые формы:

Сmin1 = 0x001 x0011 x0110 x1000 x1101 1x100 1x111 0x010

Сmin2 = = 000x1 x0110 x1000 01x01 10x11 1x100 1x111 0x010

Сmin1=a2b1b2p+a1b1b2p+a1b1b2p+a1b1b2p+a2b1b2p+a1b1b2p+a2b1b2p+a2b1b2p

Cmin2=a1a2b1p+a2b1b2p+a2b1b2p+a1a2b2p+a1a2b2p+a1b1b2p+a1b1b2p+a1b1b2p

Минимизация функции S2:

| b1b2p a1a2 | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

S2 = a̅₁·b̅₁·b̅₂·p̅ + a₁·a̅₂·b̅₁·p + a₁·b̅₁·b₂·p + a̅₂·b̅₁·b₂·p̅ + a₁·b₁·b₂·p̅ + a₁·a₂·b₁·b₂ + a̅₁·a₂·b₁·p + a₂·b₁·b̅₂·p̅ + a̅₁·a̅₂·b̅₂·p

S2 = ( ((a₁⊕1)·(b₁⊕1)·(b₂⊕1)·(p⊕1) ⊕ 1) · (a₁·(a₂⊕1)·(b₁⊕1)·p ⊕ 1) · (a₁·(b₁⊕1)·b₂·p ⊕ 1) · ((a₂⊕1)·(b₁⊕1)·b₂·(p⊕1) ⊕ 1) · (a₁·b₁·b₂·(p⊕1) ⊕ 1) · (a₁·a₂·b₁·b₂ ⊕ 1) · ((a₁⊕1)·a₂·b₁·p ⊕ 1) · (a₂·b₁·(b₂⊕1)·(p⊕1) ⊕ 1) · ((a₁⊕1)·(a₂⊕1)·(b₂⊕1)·p ⊕ 1) ) ⊕ 1 = p · (a₁ ⊕ a₂ ⊕ b₁ ⊕ b₂) ⊕ (a₁ ⊕ a₂) · (b₁ ⊕ b₂) ⊕ a₁ ⊕ b₁ ⊕ 1

Минимизация функции П:

| Q2P Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 1 | 1 |

Рисунок 5.1 – Минимизация функции при помощи карты Карно

Следовательно:

П=Q1Q2˅Q1P.

Минимизация функции F1:

|  |  | Q2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | P |  |  |

Рисунок 5.2 – Минимизация функции при помощи карты Вейча

Следовательно:

F1=Q1Q2P˅Q1Q2P.

Минимизация функции S1:

| Q2P Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1 |  |
| 1 | 1 |  |  |  |

Рисунок 5.3 – Минимизация функции при помощи карты Карно

Следовательно:

S1=Q2Q1P˅Q1Q2P.

Минимизация функции S2:

Q21

Q11

|  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

P

S1=Q2Q1P˅Q1Q2P.

Рисунок 5.4 – Минимизация функции при помощи карты Вейча

Следовательно:

S2=Q2P˅Q2P.

Функциональная схема ПМ представлена в приложении Д.

4 СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ

Мультиплексор – это логическая схема, имеющая n информационных входов, m управляющих входов и один выход. При этом должно выполняться условие n = 2m.

Прнцип работы мультиплексора состоит в следующем:

На выход мультиплексора может быть пропущен без изменений любой (один) логический сигнал, поступающий на один из информационных входов. Порядковый номер информационного входа, значение которого в данный момент должно быть передано на выход, определяется двоичным кодом, поданным на управляющие входы.

Для определения управляющего поля мультиплексора возьмём переменные a1, a2, b1.

Таблица истинности для синтеза ПФ ОЧС приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. – Таблица истинности для ОЧС на мультиплексорах

| a1 | a2 | b1 | b2 | p | П | Функция | S1 | Функция | S2 | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b2p | 0 | b2​∨p | 1 | - b2p |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | b2p | 0 | b2p | 0 | b2p |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | b2​∨p | 1 | b2p | 1 | b2​∨p |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | b2​ | 0 | b2p | 1 | b2∨p |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b2p | 0 | b2​∨p |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | b2p | 1 | p∨b2 | 0 | b2p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | b2​∨p | 0 | b2p |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | b2​∨p | 1 | b2∨p | 1 | p∨b2 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

При синтезе ОЧС на основе мультиплексоров получается более эффективная схема (если считать, что количество входов мультиплексора равно n + 2n, не включая входы элементов, из которых он состоит). Функциональная схема ОЧС на основе мультиплексоров представлена в приложении Д.

| y1y2h P1x1x2 | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | х | 0 | 1 |
| 001 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 0 |
| 011 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 110 | х | х | х | х | x | x | x | 0 |
| 111 | x | x | x | х | x | x | x | 1 |
| 101 | x | x | x | х | x | x | x | 0 |
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |